低配置电脑+Win98系统全速稳定刻录VCD的重要经验

◎ 组建“1拖2”同步全速刻录系统

◎ 各种Windows系统下全速稳定刻录VCD

前言	1

要点	1

一．关于全速刻录和DMA	2

1．全速刻录	2

2．“1拖2”刻录系统的问题	5

3．DMA	6

二．Win98下打开DMA的方法	7

1．Win98下打开DMA的一般方法	7

2．自动打开DMA的驱动程序	9

3．“低配置电脑+Win98”带1台刻录机全速刻录的经验	10

三．组建“1拖2”同步全速刻录系统（拖机）	11

1．对低配置电脑的要求	11

2．对刻录机的要求	11

3．两台刻录机的安装方式	11

4．对Win98系统的要求	12

5．其他设定	12

四．关于Win2000、WinXP系统打开DMA	13

1．打开Win2000（专业版）的DMA	13

2．关于WinXP（专业版）的DMA	14

3．“1拖2”刻录系统	15

五．体会和建议	15

六．本文局限性	17

# 前言

一直有同修在讨论有关刻录速度和选择Windows系统的问题，本文介绍我们的一点经验，也许能提供关键性的帮助。

我们主要使用“低配置电脑+Win98系统”刻录VCD，所以这方面的经验多一些，同时在不同配置电脑和不同Windows系统（Win2000专业版、WinXP专业版）上做过短期测试。刻录软件一直用Nero5.5.9.9。

文章较长，可能谈到很多关键性问题，诚望同修耐心看完，取长补短；如果发现问题和错误，请同修及时指正。

# 要点

对刻录而言，是否打开IDE设备（硬盘和刻录机）的DMA传送模式特别关键。打开DMA传送模式能带来以下好处：

（1） 刻录缓冲区稳定、饱和，刻录机能以最佳状态刻录，并最大程度保证VCD的质量。

（2） Win98、Win2000、WinXP系统下的刻录速度相同

（3） 低配置电脑与高配置电脑的刻录速度和质量没有区别

（4） 低配置电脑/Win98系统下，也能全速刻录VCD，并能组建“1拖2”同步全速刻录系统

（5） 刻录时可适当运行其它（大型）应用程序，不易导致刻录失败。

文章结构：

一．关于全速刻录和DMA

二．Win98下打开DMA的方法

三．组建“1拖2”同步全速刻录系统（以“低配置电脑+Win98系统”为例）

四．Win2000、WinXP系统打开DMA的方法

五．体会和建议

# 一．关于全速刻录和DMA

## 1．全速刻录

“全速刻录”的解释：刻录能否成功的关键是传送给刻录机的数据是否连续、稳定，满足刻录需要。如果刻录过程中数据一直高速稳定地传给刻录机，使刻录机缓冲区（缓存）始终处于饱和状态，这种条件下刻录速度最快（也最稳定），所以称之为“全速刻录”，实际就是刻录机在最佳状态下刻录。

不同的刻录速度设定下有不同的“全速”。举例说明：比如设定以16X刻录，如果数据供应充分，刻录机一直以16X（2400KB/S）刻录，刻完一张700M光盘需要的时间是：700*1024/2400=300秒，大约5分钟（700是指700M光盘容量，1M=1024KB），这里的5分钟就是16X下刻录机“全速刻录”需要的时间（受光盘质量等因素影响，实际大约需要5分钟多一点）。

“全速刻录”刻录稳定，所以这种条件下刻出的VCD质量应该是最好的。（图1所示）

要想全速刻录，就必须打开IDE设备的DMA传送模式（以下简称“打开DMA”）。否则，无论电脑配置多好，也没有用。而一旦打开DMA，低配置电脑与高配置电脑在刻录速度和质量上没有区别。

如果不打开DMA，数据供应不上时，刻录机就要暂停刻录，等待数据供应上来（不带“防刻死”技术的刻录机，此时就要刻录失败），然后继续刻录。这样，刻一刻、停一停……刻完一张盘的时间就拖长，甚至比正常刻录（“全速刻录”）时间长很多。（如图2示：与图1相比，同样是1分30秒，速度慢了近1倍）。

这个问题低速时（2X~12X）不明显，速度越高（16X以上）问题越突出，而且与电脑配置好坏无关，即使在CPU1.7G/256M内存的电脑上，只要不打开DMA，也是一样慢（12X以下区别不大）。

我想，这种情况下刻录出的VCD应该没有“全速刻录”条件下的质量好，原因是：按照有些刻录机的工作原理，刻录机每次因数据欠载等待时，都会在光盘上留下一处特别小的空白区，象极小的缝隙一样。等待越多，这种缝隙越多。所以有的刻录机厂商宣称自己产品的“缝隙”能够达到多么小，甚至是“无缝链接”（意思是缝隙极小）。一般，这种“缝隙”不影响正常播放，但是没有这些“缝隙”岂不更好，打开DMA在“全速刻录”条件下就能做到。

明慧网2004年2月27日《闪画教程：制作VCD母盘的方法》，刻录母盘，24X竟用了13分44秒，这很不正常（正常全速刻录大约只需4分钟）。请特别注意检查这种母盘的质量。我有一次用24X刻录，也用了10几分钟，结果很多盘都不正常（当时我的电脑系统安装了Intel Application Accelerator。详见本文后面的说明）。

下面列出不同刻速设定下的最佳刻录速度（各种Windows系统和配置的电脑上都是这个结果）。

测试条件：LG48X刻录机仿真刻录，700M/80min CD-R，打开DMA

| 刻录速度设定 | 最快速度（“全速”） |
| --- | --- |
| 48X | 2分37秒 |
| 40X | 2分53秒 |
| 32X | 3分17秒 |
| 24X | 3分57秒 |
| 16X | 5分20秒 |
| 12X | 7分12秒 |

不同品牌、型号的刻录机，数据有微小差别，但是相差不应太大。实际刻录比仿真刻录慢点，而且受光盘质量影响。

## 2．“1拖2”刻录系统的问题

组建“1拖2”刻录系统时（1台电脑带2个刻录机），如果没有打开DMA，不但出现缓冲区不足的情况，而且2个刻录机互相牵制，表现为这个刻几秒，那个刻几秒……交替刻录，不能同步刻录（每个刻录机都互不干扰地全速刻录），更谈不上全速，效率未必高。质量可能没有保证。（图3所示）。

打开DMA后，2个刻录机同步、全速刻录，速度快而稳（图4所示）。

可以看到，没打开DMA，4分21秒只完成37%；打开DMA， 4分18秒已经完成82% ！这种条件下刻出的VCD质量应该更有保证。

我们发现，2个刻录机的安装方式有些讲究，不是怎么装都能做到“同步全速刻录”。明慧网2004年1月10日的文章《图文教程：如何利用已有电脑组装1拖2的刻录系统》中介绍，2个刻录机接在主板IDE2接口同一根数据线上。我们发现（用Nero5.5.9.9），这样不能同步全速刻录（Win98、Win2000、WinXP下都不行），可能会出现图3那种情况；即使打开DMA，2个刻录机也会互相牵制（在《第三部分：组建“1拖2”同步全速刻录系统》详细说明）。

## 3．DMA

一位搞刻录的朋友告诉我：“刻录要打开DMA”。我们的经验都是在此基础上，结合刻录实践得到的。

DMA，计算机术语叫“直接内存访问/存取”。在Windows的系统设备中有Direct Memory Access Controller（直接内存访问控制器），我想DMA可能就是Direct Memory Access的缩写吧（我所知有限）。

我体会，打开DMA的好处有：

（1） 如前所述，直接保证了缓冲区稳定饱和，刻录机以最快速度、最稳定状态刻录。Win98、Win2000、WinXP系统都是如此，只不过WinXP系统安装时默认打开DMA，而Win98、Win2000默认不打开。

（2） 硬盘速度更快、运行程序和拷贝文件（数据传输）速度大大加快

这是打开DMA前后硬盘速度的对比：

| DMA状态 |  | 不打开DMA | 打开DMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬盘速度 （KB/S） | C:\ | 6073 | 56960 |
|  | D:\ | 6778 | 48204 |
|  | E:\ | 7001 | 51904 |
|  | F:\ | 6861 | 49216 |

（ 7200转硬盘，用Nero测试：文件→设置→缓存→测试所有硬盘速度 ）

可见，打开DMA后，硬盘速度提高近10倍。（不同的硬盘，速度提高大小程度应该不同。）

（3）刻录时可适当运行其它（大型）应用程序，不易导致刻录失败。

一般，刻录时运行其它应用程序很困难，特别是对于低配置电脑和不带“防刻死”技术的刻录机，容易导致刻录失败。即使是配置好的电脑，如果没打开DMA，也有这种危险。

打开DMA后，对于低配置电脑，运行其它程序时，刻录失败的危险大大减小（当然，为保证VCD质量，最好不这样做）。

对于高配置电脑，刻录同时可做其它工作，对刻录影响很小。我们测试：在一台配置较高的电脑上（CPU1.7G/256M DDR内存），在24X单机刻录VCD的同时，打开EO-Video把RA录象转换MPEG格式持续几小时；或进行打印工作；在以24X“1拖2”刻录VCD的同时，打开2个MPEG电影、1个VCD、1个Word、1个网页文件，各个刻录缓冲区依然稳定饱和，全速刻录（刚打开一个程序时对缓冲有少许影响）。当然，这是为了测试，说明打开DMA后能同时适当做其它工作，正常刻录时，还是不这样做更保险！特别电脑配置不高时，保证VCD质量最重要。

我猜测：打开DMA刻录时，可能省略了一些不必要的数据处理过程（直接内存访问/存取），数据传送更直接；同时电脑可能默认划分出专门大小的内存保证刻录任务，余下的内存供电脑完成其它程序，只有在运行其它程序内存不足时，才“不得不占用”划分给刻录的内存，所以刻录时缓冲稳定，速度快，又能适当运行其它程序。

# 二．Win98下打开DMA的方法

实际上，Win98下，有人已经打开DMA了，只是他不知道，这样就能全速刻录。有人没打开DMA，刻录就很慢，那么为了提高速度，就想办法升级电脑，可是如果不打开DMA，还是没有效果。除非换成WinXP，因为WinXP在安装时默认打开所有IDE设备的DMA传送模式（这可能是很多人青睐WinXP的原因之一，实际上单就刻录而言，我个人感觉Win98与Win2000、WinXP系统没有差别，反倒是Win98更简洁明快。）

## 1．Win98下打开DMA的一般方法

（1） 打开硬盘的DMA

① 右键单击桌面上的【我的电脑】→点【属性】→【设备管理器】（或者打开【控制面板】→【系统】→【设备管理器】）

② 点开【磁盘驱动器】前的“+”号，选中【GENERIC IDE DISK TYPE47】（注：TYPE后也可能是其它数字，根据你的电脑而定）→【属性】（或直接双击）→【设置】出现图5

③选中“DMA”，系统弹出一个警告（图6），不管它，点【确定】→【确定】

（注：很多人不敢打开DMA模式，就是因为这个警告。实际上，只要不是特别古老的硬盘，都支持DMA。而且WinXP系统在安装时已经默认打开DMA。）

（2） 打开刻录机的DMA模式

与打开硬盘DMA类似，在【设备管理器】窗口，点开【CDROM】前的“+”号→选中【HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B】（你的刻录机）→【属性】→【设置】出现图7→选中“DMA”，系统弹出警告→点【确定】→【确定】（如果有2个刻录机，都要这样打开DMA）。

（3） 系统重启

完成上面2步后，点【设备管理器】窗口中的【确定】，系统提示必须重启。点【是】，电脑重启后即打开DMA。

（4） 其他

有文章介绍，对于VIA（威盛）芯片的主板，有个提升硬盘性能的设置：【设备管理器】窗口，在“硬盘控制器”中选择VIA BusMaster PCI IDE Controller→【属性】→【设置】，选定“启用两个IDE通道”。

## 2．自动打开DMA的驱动程序

Win98下，如果安装了某些驱动程序，能自动打开DMA。

（1） 对于使用VIA（威盛）芯片的主板，安装VIA的四合一驱动时，（我记得）有个默认选项：“打开DMA模式（Open DMA Mode）”，所以只要按默认安装，DMA模式自动打开。（如果没打开，可以按照上面的方法打开。）

（2） 对于使用Intel（英特尔）芯片的主板，按照1所述的一般方法打开【GENERIC IDE DISK TYPE47】时（图4），如果找不到“DMA”选项，是因为安装过Intel的这个驱动程序：Intel Application Accelerator（“开始”→“程序”中能看到），安装它以后DMA也是自动打开的。

注意：我以前一直没装Intel Application Accelerator，而是自己打开DMA，最近为了测试才安装，装完后遇到两个问题：

① 用24X的LG刻录机，刻录速度很慢（10几分钟/700M CD-R），而且连续刻坏好几张盘；而装上48X的LG刻录机，却正常全速刻录（没有大量测试）。

② 硬盘的速度没有一般打开DMA时快。

我不清楚怎么回事。为了保险，我最后还是把它卸载掉了，用一般方法打开DMA刻录，因为以前一直这样做，心里有底。

Intel Application Accelerator并不是必须安装的，不装并不影响使用。据Intel说是为提高应用程序和系统的性能而设计的，我觉得，如果反而成了刻录的障碍，就不如不装（当然，目前还不确定）。

## 3．“低配置电脑+Win98”带1台刻录机全速刻录的经验

低配置电脑通常运行Win98很流畅，运行Win2000或WinXP很吃力。根据我们的经验，只要打开DMA，“低配置电脑+Win98”带1台刻录机，刻录速度和质量与高配置电脑没有区别。具体经验：

（1） Win98系统一定要打开DMA。

即使是低速（2X~8X）刻录，最好也打开DMA，使系统运行更稳定。

（2） 电脑最低配置：

我们测试成功的是：

① CPU/主频350M（K6-Ⅱ）、内存64M，MVP4主板

这个电脑带1台48X LG刻录机，缓冲区一直饱和，全速稳定刻录，与XP系统基本一样（48X：3分钟左右/700M CD-R，24X：4分钟左右。为保证质量，实际刻录时只用24X，VCD质量没问题）。

注：这种条件下没有长期大量刻录，只是为了测试。我们大量刻录时另外加了64M内存，其它都没变（实际刻录时只有120M内存，另外8M划给显卡），而且是“1拖2”全速刻录。

② PⅡ266的笔记本，内存64M

通过PCMCIA→USB2.0转接卡，外接USB2.0→IDE外置移动光驱盒，装LG 48X刻录机，16X到48X都刻录过，结果同上（这种条件下没有长期大量的刻录。明慧文章中有同修详细介绍过这种刻录方式）。

因此，我个人觉得，比以上配置好的电脑，带1台48X刻录机，全速稳定刻录应该没问题。当然，配置越高越好，看自己的条件和需要了。

（3） 刻录机安装方式：

发现刻录机只能按照以下两种方式安装，才能全速稳定刻录：

方式1： 主板IDE1接口：用高速数据线（80股线的，又称66线），刻录机接在从属设备位置（Slave）。图8所示

方式2： 主板IDE1接口：40或80股线的均可（40股线是低速线，又称33线），接硬盘；

主板IDE2接口：刻录机接在主设备位置（Master）。图9所示

说明：

①80股线的数据线明显比40股的线细密。40股的33线速度慢。二者价格相差很小，80线的才几块钱一条。②跳线的设置，不明白的同修可以参考明慧网2004年1月10日的文章《图文教程：如何利用已有电脑组装1拖2的刻录系统》，里面讲得很清楚。

# 三．组建“1拖2”同步全速刻录系统（拖机）

这里的“1拖2”全速刻录拖机，不是普通的“1拖2”，而是2台刻录机能同步全速刻录。

仍以“低配置电脑+Win98系统下”为例，对于更高配置电脑和其它操作系统，方法与此类似。

## 1．对低配置电脑的要求

（1） 我们组建“1拖2”全速刻录拖机的电脑，最低配置是：CPU/主频350M（K6-Ⅱ）、内存120M （64M内存不行），硬盘容量适合即可，速度快的7200转硬盘更好。

（2） 连接硬盘与主板IDE1口的数据线，必须用80股的高速数据线

我们用这种电脑“1拖2”刻录已经很长时间了，没发现问题。比它配置更好的电脑，应该更能胜任。

## 2．对刻录机的要求

2台品牌、型号、各项参数完全一样的刻录机，否则可能很难同步刻录，互相牵制很严重（使用其它刻录软件可能会解决这个问题，我没试过）。

## 3．两台刻录机的安装方式

经过多次摸索和测试，发现只有下面这种安装方式能够实现2台刻录机同步全速刻录。

安装方式：

〖主板IDE1接口〗：高速数据线（80线），硬盘（主）+刻录机1（从）

〖主板IDE2接口〗：数据线（40或80线均可），刻录机2（主）+（从）设备（可以装个普通光驱）

（图10）

其它安装方式，即使打开DMA，2台刻录机仍互相牵制，刻录不稳，速度很慢（图3），VCD质量没有保证。

## 4．对Win98系统的要求

打开所有IDE设备（硬盘和2台刻录机）的DMA传送模式。注意：IDE2上从设备（图10中普通光驱）的DMA始终打不开，可能是Win98不支持，所以这个位置即使装上刻录机也不能全速刻录。

## 5．其他设置

如果你的VCD是那种放入光驱能自动播放的，还必须取消刻录机的自动插入通告，否则光盘刻完后，在被弹出刻录机之前容易自动播放，弹出光盘时造成蓝屏。

方法：在打开刻录机DMA的画面上取消自动插入通告（图11）

# 四．关于Win2000、WinXP系统打开DMA

我们发现，对于Win98、Win2000专业版、WinXP专业版系统，只要打开DMA，都能同样实现全速刻录。原因在于打开DMA后，保证了刻录时的数据传输，此时决定刻录速度的只有刻录机本身，所以是一致的。

## 1．打开Win2000（专业版）的DMA

Win2000（专业版）在安装时，默认打开引导硬盘的DMA，而光驱和刻录机的DMA默认不打开。（即：只打开IDE1上主设备的DMA）。需要手动打开DMA。

首先把刻录机或光驱装好，然后开机：

右键单击桌面上的【我的电脑】→点【属性】→【设备管理器】，点开【IDE ATA/ATAPI 控制器】前的“+”号，右键单击【Primary IDE Channel】→点【属性】→【高级设置】，出现（图 12），按图中所示，选择【DMA（若可用）】→点【确定】；

同样，右键单击【Secondary IDE Channel】→点【属性】，把设备0和设备1的传送模式都改为【DMA（若可用）】→点【确定】。最后按照提示重启，DMA就打开了。

## 2．关于WinXP（专业版）的DMA

WinXP安装时，已经默认打开所有DMA。

查看DMA状态：

【我的电脑】→【属性】→【设备管理器】，点开【IDE ATA/ATAPI 控制器】前的“+”号，右键单击【主要IDE通道】→点【属性】→【高级设置】，出现（图 13）

如果把各项都改为“仅PIO模式”，刻录速度就与没打开DMA的Win98和Win2000一样。

如果安装了Intel Application Accelerator，，图中设置DMA的选项消失。

## 3．“1拖2”刻录系统

Win2000和WinXP系统安装“1拖2”的方法与Win98一样。

我们发现，对于Win98系统，插在IDE2接口上的数据线，其从位置上的设备（图10中的普通光驱），DMA打不开；Win2000和WinXP下好象能打开，但是同一根数据线接2个刻录机仍互相牵制，所以只能使用图10的安装方式。

# 五．体会和建议

1．充分利用现有电脑

我们体会，单纯刻录VCD并不需要多么好的电脑，配置低的电脑也能胜任。因此，如果同修手里有类似的电脑，没必要淘汰，可以参照本文的经验，安装1台或2台刻录机，让它发挥更大的作用，充分利用现有资源。

刻录方面，高配置电脑的优势，主要体现在刻录时还能做其他工作。

2．遍地开花建立低成本全能型资料点

基于以上经验，在经济条件有限的情况下，我们完全可以购买一台配置不高的二手台式电脑，安装Win98（或双系统），既能打印，又能刻录（单机或“1拖2”），甚至上网（只要有这个技术能力），几乎具备资料点的所有功能，称得上是“低成本全能型资料点”。

（1） 单从刻录VCD来看，这套设备能完成小型拷贝机的工作，而与购买专门拷贝机相比，成本大大降低。拷贝机只能复制光盘，电脑功能更多。

（2） 容易建立：即使是不会用电脑的同修，也很容易掌握打印、刻录的基本操作，VCD镜像文件可以用移动硬盘传递。

（3） 粗略估计，这套设备的成本大概需要1300（带1个刻录机）~1600多元（带2个刻录机）：

二手台式电脑：

◇赛扬CPU（主频850M，850M以下的更便宜）——130元

◇128M内存——120元

◇整合声、显卡的810主板——120元

◇硬盘——300元（旧的西部数据40G/7200转）；500~600元（新的80G/7200转）。不要买IBM硬盘，易坏。

◇彩色显示器——200元左右，国际品牌（别买国内品牌）。

◇电源：选好点的（大概20元上下）或者买个新的（长城、大水牛等，130上下吧，我不太了解），电源好坏其实很重要。

◇机箱：为了灵活，可以不要。或者选旧的，很便宜，很好的带电源才40元左右。如果“1拖2”，要选至少带2个光驱位置的机箱。

电脑成本：接近1000元（硬盘用容量小的成本更低；硬盘和电源用新的，大概1400元）

新刻录机：每个300多元。

（4） 关于对二手设备的顾虑：

有同修可能认为应该用新设备、好设备做大法工作，我以前也这样想，现在觉得应该区别对待。在资金有限的条件下，对于电脑之类的电子产品，只要能满足工作需要，运行稳定，就没问题，与新旧的关系不大，不涉及损耗问题；而对于如刻录机，光盘等耗材类产品，应该尽量用好的，保证真象资料的质量。（选购二手设备需要一定经验，并要商家提供一定时间内的保修或保换。）

3．其他经验

（1） 对于制作VCD母盘，有同修告诉我最好用低倍速（2X~8X），越低越好，原因是：低速刻录时，激光照射刻录区的时间相对较长，对光盘的染料烧录充分，类似“刻痕”更深一样，使刻上的数据更加“清晰”、“稳固”，适合做母盘，经久耐用。较高速刻录的母盘，虽然播放没问题，但是从原理和母盘要承担的功能来看，可能不很合适。刻速太高导致VCD质量不好，可能也是这个原因。

（2） 我们一直是从硬盘的镜像文件大量刻录光盘，而且资料点间也尽量用移动硬盘传递镜像文件，保证质量。同修介绍过，VCD光盘不是普通数据格式，不带校验功能，如果传递母盘，拿到的人还要再从光驱读取、复制成镜像文件才能大量刻录，容易使VCD质量下降（拷贝机好象只能用母盘）。

（3） 我们体会，16X刻录噪音小，刻一张700的盘，5分钟多点；24X刻录有一定噪音，刻一张约4分钟。我们用LG48X刻录机，二者刻录质量没发现区别。选哪种刻速，主要由需求数量而定，量大时用24X快不少，特别“1拖2”时，每天刻200张盘很轻松。

（4） 一般，每个刻录机刻完10张盘时，就暂停（不向刻录机内放入空白光盘，刻录机处于等待光盘状态），让刻录机休息大约10分钟，然后再放入空白光盘，接着刻录。与刻录很多张盘时再休息相比，好象这样对刻录机更有好处。

（5） 注意观察光盘支持的最高速度，刻录时选择低于最高速度的设置，比较保险。例如光盘最高支持32X，要选择24X或24X以下刻录。

4．关于Win98系统

不要轻易放弃Win98系统，它也能全速刻录了。如果需要，可以安装双系统。

我体会，Win98对各种软件的兼容性是最好的，Win2000我碰到过不能正常播放VCD的情况。而且据我知道，大陆网吧大多安装Win98系统，熟悉Win98对网吧上网有好处。

# 六．本文局限性

我们并不专业，以上经验，是通过别人的帮助和自己摸索，在现有设备上获得的，刻录软件也一直使用Nero5.5.9.9，可能有一定局限性，仅供参考，欢迎指正。